1.一种利用地球物理方法和统计理论估算原始聚落中人类活动体量（强度）的新方法，引入地震波正演模拟手段，对原始聚落遗址的人类活动强度进行估算。

计算方法主要包括实验室构建与遗址区实际地质条件相符合的浅层地质模型，并总结模型中陶片堆积区对应的地震波波形特征及振幅数值范围（即门槛值）；对遗址区开展浅层三维地震波探测，得到地震波数据体；在地震剖面中寻找陶片堆积区，掌握其大致的分布范围；利用陶片的振幅门槛值，从地震体中提取符合门槛值的振幅数值，形成只有符合陶片特征的分选后振幅数据体；从陶片堆积区选取20个以上的土壤样方，筛选样方中的陶片，计算陶片含量（即陶片分布密度）；总结陶片含量与样方对应的地震体内振幅平均值，并拟合产生二者之间的相关关系；利用相关关系及已获取的分选后振幅数据体得到遗址区不同点位的陶片含量；选取合适的解释深度范围，计算所选深度范围内的陶片含量累加数值，最终投影到一个平面上；利用该陶片含量平面图能够对遗址区内人类活动强度进行解释；通过不同深度范围（代表不同时代）之间的陶片含量平面分布图评价不同时代人类土地利用规模的变化。

2. 根据权利要求1所述的实验室构建与遗址区实际地质条件相符合的浅层地质模型，并总结模型中陶片堆积区对应的地震波波形特征及振幅数值范围（即门槛值）。其中，与实际地质条件相符合的浅层地质模型参数包括，模型的长度、深度、土壤的纵波速度、陶片的纵波速度、陶片堆积厚度等。利用软件进行正演模拟，得到原始单道地震数据后，进行地震数据处理，得到叠加偏移后的模拟地震波场数据A（所使用的模拟软件包括但不限于SOFI2D）。利用A地震剖面与地质模型进行对照分析，总结陶片堆积区的地震波形特征及振幅范围数值。

3. 根据权利要求1所述的对遗址区开展浅层三维地震波探测，得到地震波数据体。对实际的考古遗址研究区进行三维地震波勘探，并进行数据处理，得到叠加偏移后的真实地震波场数据B。

4.根据权利要求1所述的在地震剖面中寻找陶片堆积区，掌握其大致的分布范围。在实际的B地震剖面中寻找陶片堆积区时，依据为权利要求2所得到的波形特征。

5. 根据权利要求1所述的利用陶片的振幅门槛值，从地震体中提取符合门槛值的振幅数值，形成只有符合陶片特征的分选后振幅数据体。符合要求的门槛值为权利要求2所得。

6. 根据权利要求1所述的从陶片堆积区选取20个以上的土壤样方，筛选样方中的陶片，计算陶片含量（即陶片分布密度）。其中，陶片含量为出土的陶片质量与土壤样方的体积；土壤体积为土壤样方的长宽高之积。 
    7. 根据权利要求1所述的总结陶片含量与样方对应的地震体内振幅平均值，并拟合产生二者之间的相关关系。其中，根据权力要求7可以得到，每个土壤样方对应了一个陶片含量数值和一个平均振幅数值，多个样方便有多组对应值，利用统计软件，能够拟合产生两者之间的相关关系模型。

8. 根据权利要求1所述的利用相关关系及已获取的分选后振幅数据体得到遗址区不同点位的陶片含量。其中，相关关系来自于权利要求7，分选后的振幅数据体来自于权利要求5。

9. 根据权利要求1所述的选取合适的解释深度范围，计算所选深度范围内的陶片含量累加数值，最终投影到一个平面上。其中，解释深度范围的选取可以依据权力要求4所得到的陶片分布范围；陶片含量累加是将同一个坐标下不同深度对应的陶片含量进行累加；最终投影到一个平面上，形成规定深度范围下陶片含量平面图。

10. 根据权利要求1所述的利用该陶片含量平面图能够对遗址区内人类活动强度进行解释。根据权力要求9所得到的陶片含量平面图，可以认为陶片含量高的地区人类活动强度大；反之，则人类活动强度小。

11. 根据权利要求1所述的通过不同深度范围（代表不同时代）之间的陶片含量平面分布图评价不同时代人类土地利用规模的变化。其中，不同的深度范围代表不同的人类活动时期，选取不同的深度层位，按照与权力要求9-10，解释不同时代相同地点人类活动强度的变化，同时能够根据变化结果估计人类土地利用规模的变化。

技术领域：

本发明涉及一种利用地球物理方法和统计理论估算原始聚落中人类活动体量（强度）的新方法，为科技考古技术范畴。

背景技术：

一般情况下，科研人员采用边挖掘边发现的方法，挖掘前无法对遗址区人类活动强度做出推测，且多数遗址挖掘工作仅选取部分样方进行，忽略了遗址区内部分聚落群，这对于人类活动强度的估算带来了极大的挑战，急需新方法的加入。前人已将地震勘探的方法引入到考古遗址的研究中，但均用来探测遗址的具体位置，并未引入定量计算的相关研究。本方法将运用地震波勘探方法定量计算陶片含量，补充科技考古研究方法。该技术针对浅层的古代人类遗址，由于科学研究的需求，需要估算人类活动强度，以表征人类土地利用规模的变化。

发明内容：

本发明涉及一种利用地球物理方法和统计理论估算原始聚落中人类活动体量（强度）的新方法，引入地震波正演模拟手段，对原始聚落遗址的人类活动强度进行估算。计算方法主要包括实验室构建与遗址区实际地质条件相符合的浅层地质模型，并总结模型中陶片堆积区对应的地震波波形特征及振幅数值范围（即门槛值）；对遗址区开展浅层三维地震波探测，得到地震波数据体；在地震剖面中寻找陶片堆积区，掌握其大致的分布范围；利用陶片的振幅门槛值，从地震体中提取符合门槛值的振幅数值，形成只有符合陶片特征的分选后振幅数据体；从陶片堆积区选取20个以上的土壤样方，筛选样方中的陶片，计算陶片含量（即陶片分布密度）；总结陶片含量与样方对应的地震体内振幅平均值，并拟合产生二者之间的相关关系；利用相关关系及已获取的分选后振幅数据体得到遗址区不同点位的陶片含量；选取合适的解释深度范围，计算所选深度范围内的陶片含量累加数值，最终投影到一个平面上；利用该陶片含量平面图能够对遗址区内人类活动强度进行解释；通过不同深度范围（代表不同时代）之间的陶片含量平面分布图评价不同时代人类土地利用规模的变化。

关键技术要点包括：

- 构建与遗址区实际地质条件相符合的浅层地质模型，并总结模型中陶片堆积区对应的地震波波形特征及振幅数值范围（即门槛值）

- 利用陶片的振幅门槛值，从地震体中提取符合门槛值的振幅数值，形成只有符合陶片特征的分选后振幅数据体

- 总结陶片含量与样方对应的地震体内振幅平均值，并拟合产生二者之间的相关关系。

附图说明

具体实施方式：

1. 建立地质模型。

通过查阅地质资料，构建与遗址研究区相符合的地质模型，参数包括模型长度、深度、土壤的纵波速度、陶片的纵波速度、陶片堆积厚度等。

2. 正演模拟。

利用软件进行正演模拟，得到原始单道地震数据后，进行地震数据处理，得到叠加偏移后的模拟地震波场数据A（所使用的模拟软件包括但不限于SOFI2D）。利用A地震剖面与地质模型进行对照分析，总结陶片堆积区的地震波形特征及振幅范围数值F。

3. 实际三维地震勘探。

对实际的考古遗址研究区进行三维地震波勘探，并进行数据处理，得到叠加偏移后的真实地震波场数据B。

4. 实际研究区中寻找陶片堆积区。

依据正演模拟结果总结得到的陶片堆积区地震波行特征，在实际的B地震剖面中寻找陶片堆积区。

5. 提取符合陶片堆积门槛值的振幅数据体。

符合门槛值F范围内的振幅值留下，不符合的进行剔除，形成只有符合陶片特征的分选后振幅数据体C。

6. 计算单个土壤样方的陶片含量R。

步骤4得到了大致的陶片堆积区，从陶片堆积区选取20个以上的土壤样方，筛选样方中的陶片，计算陶片含量R（即陶片分布密度）。

Ri=Mi/Vi

其中，Mi为第i个样方中出土的陶片总质量,Vi为第i个土壤样方的体积；Vi为土壤样方的长宽高之积。 
    7. 形成拟合关系模型。

计算每个土壤样方在地震数据体中对应的平均振幅数值Hi，可以在专业软件中进行，包括但不限于Petrel软件。每个土壤样方对应了一个Ri和一个Hi，多个土壤样方便有多组对应值，利用统计软件，拟合产生两者之间的相关关系模型。

如：Ri=a+b*Hi，其中，a，b为常数。模型取决于拟合结果。

8. 计算遗址区每个坐标点的陶片含量R（x,y,z）。

H是关于坐标（x,y,z）的变量，故而R也是关于（x,y,z）的变量.

根据步骤7得到的拟合关系模型，得到每个坐标点的陶片含量R（x,y,z）：

R（x,y,z）=a+b*H（x,y,z）

其中，R（x,y,z）为坐标（x,y,z）点的陶片含量； H（x,y,z）为坐标（x,y,z）点的振幅值。

9. 计算一定深度范围内的陶片含量累加值A（x,y,z）。

A也是关于（x,y,z）的变量,求取一个点位的累加含量时，x，y为定值，变化的是深度值z，故求取某一点位A的累加值时，可以用公式：

A(x,y,z)n=k=dnA(x,y,z)

陶片含量累加是将同一个坐标下不同深度对应的陶片含量进行累加；最终投影到一个平面上，形成规定深度范围下陶片含量平面图。

10. 解释人类活动强度。

根据步骤9所得到的陶片含量平面图，可以认为陶片含量高的地区人类活动强度大；反之，则人类活动强度小。

11. 评价不同时代人类土地利用规模的变化。

其中，不同的深度范围代表不同的人类活动时期，选取不同的深度层位，按照与步骤9-10，解释不同时代相同地点人类活动强度的变化，同时能够根据变化结果估计人类土地利用规模的变化。

一、申请发明专利或者实用新型专利应当提交说明书，一式一份。

二、说明书应当打字或者印刷，字迹应当整齐清晰，呈黑色，符合制版要求，不得涂改，字高在3.5毫米至4.5毫米之间，行距在2.5毫米至3.5毫米之间。说明书首页用此页，续页可使用同样大小和质量相当的白纸。纸张应当纵向使用，只限使用正面，四周应当留有页边距：左侧和顶部各25毫米，右侧和底部各15毫米。

三、说明书第一页第一行应当写明发明创造名称，该名称应当与请求书中的名称一致，并左右居中。发明创造名称与说明书正文之间应当空一行。说明书格式上应当包括下列五个部分，并且在每一部分前面写明标题：

技术领域

背景技术

发明内容

附图说明

具体实施方式

说明书无附图的，说明书文字部分不包括附图说明及其相应的标题。说明书文字部分可以有化学式、数学式或者表格，但不得有插图。

四、涉及核苷酸或氨基酸的申请，应当将该序列表作为说明书的一个单独部分，并单独编写页码。申请人应当在申请的同时提交与该序列表相一致的光盘或软盘，该光盘或软盘应符合国家知识产权局的有关规定。

五、说明书应当在每页下框线居中位置顺序编写页码。